數 位 錄 音 系 統

操   作   手   冊

目 錄

1  系統配備簡述

2  數位錄音系統

2-1  系統畫面功能簡介

2-2  登入/登出 系統

2-3  錄音參數設定

2-3-1  錄音啟動設定

2-3-2  分機表設定

2-3-3  通話紀錄查詢

2-3-4  靜音參數設定

2-3-5  “儲存空間容量不足”處理方式設定

2-3-6  自動增益參數設定

2-3-7  Call ID 偵測設定

2-3-8  系統密碼設定

2-3-9  關閉系統

第一章  系統配備簡述

第一章  系統配備簡述

本系統為數位式多軌錄音系統，專門作為電話語音同步錄音使用。系統採用並連方式連接，可在不變動任何原本貴公司之電話線路(或總機系統)架構的狀況下，實施同步錄音作業，並且內建聲音擴大裝置，錄音時不會影響原本的通話品質。硬體方面，採用工業級電腦配備，單機最大可擴充至96線，若欲擴充至更大線數，可直接增加同樣系統配備，系統與系統接獨立運作，因此線數可無限擴充。

基本硬體規格如下，(會依客戶須求而有更動):

- 工業電腦 (ISA 介面)

PIII 800 以上 處理器

512 MB 記憶體

20 GB 以上 硬式磁碟機

3.5” 軟碟機

光碟機

網路卡

音效卡

- 1384A 交換卡

- 八線錄音卡

軟體規格:

Win2000 作業系統環境

數位錄音系統

第二章  數位錄音系統

第二章  數位錄音系統

第一節  系統畫面功能簡介

第二章  數位錄音系統

- 登入/登出 系統

2-2-1. 系統登入前畫面 :  畫面上僅有『畫面切換』及『密碼登入』選項可操作。

第二章  數位錄音系統

2-2-2. 系統登入畫面 : 此處可輸入密碼(一般密碼或完全控制密碼) 。

第二章  數位錄音系統

2-2-3  登入後畫面

2-2-3-1  普通使用者登入  :  若您輸入一般密碼，則會出現如下畫面，除了

『分機表設定』及『系統密碼』選項外，您可以

操作大部份的基本功能設定。

第二章  數位錄音系統

2-2-3-2  系統管理者登入 :  當您輸入完全控制密碼後，會出現以

下畫面，您可控制系統軟體所提供的

所有功能設定。

第二章  數位錄音系統

2-2-4  系統登出 :  當您登入系統後，原『密碼登入』選項會變更為

『密碼登出』，您只要按下『密碼登出』選項，視

窗會立即變更為登入前的畫面。

第二章  數位錄音系統

第三節  錄音參數設定

2-3-1  錄音啟動設定  : 當“系統”偵測到線上有訊號時，將自動啟動錄音功能

，而 啟動訊號 可分為下列二種: (1).電壓啟動. (2)聲

音啟動(又叫靜音偵測). 二者只能任選其一,不可並用

。本公司單機錄音系統最大可提供96線錄音，您可

依每一條線別分別作錄音啟動模式之選擇，電壓啟動

模式為錄音線路上如有電壓變化即啟動錄音，而靜音

啟動模式則是依據錄音線路上是否有聲音變化作為啟動錄音的標準，且您須針對每一條線路做啟動音量及

靜音標準最大值的數值調整。(注意，若您選擇靜音偵測，則必須額外設定『靜音參數設定』，請參閱2-3-4小節。)

PS:以靜音偵測啟動模式錄音，尚須設定靜音參數，請參閱2-3-6節說明

第二章  數位錄音系統

2-3-2  分機表設定  :  此畫面可設定各分機使用者的 細部設定，您可在欲

修改的欄位正上方以滑鼠左鍵點選兩下，即可輸入您

所要的資料設定。

線路別        :    即線路順序。

電話號碼      :    該被錄音線路之電話號碼或分機碼，格式為數字。

預設使用者    :    該被錄音線路之使用者名字，格式無限定。

所屬群別      :    用以分類電話線路，方便您查詢使用，格式無限定。

可聽取密碼    :    當要聽取或刪除該分機之錄音檔時，所需輸入之密碼，

格式為數字。

錄音啟始時間  :    設定該被錄音線路之起始錄音時間，格式為 時:分:秒。

錄音結束時間  :    設定該被錄音線路之結束錄音時間，格式為 時:分:秒。

第二章  數位錄音系統

2-3-3  通話紀錄查詢  :  選擇此選項後，即會立即啟動錄音撥放程式，

詳細操作說明請參閱第三章。

2-3-4  靜音參數設定  :  當你選擇了『靜音偵測模式』(在2-3-1)時，即

需設定此項功能。

(ps. 有些電話系統採零電位差設計，無法由電

壓變化來偵測。)

第二章  數位錄音系統

2-3-4-1 靜音掛斷秒數設定  :  此項功能是用以讓電腦判斷,當電話線路『經過多

少時間而無任何聲音變化』即認為電話已掛斷

第二章  數位錄音系統

2-3-5  “儲存空間容量不足”處理方式設定  :

用以設定讓電腦判定當儲存錄音資料所在硬碟空間不足之處理

方式。

我們目前提供兩種選擇方式，『循環處理，自動刪除』、『警示通

知，更換硬碟』，而其所依據之偵測數值您可以滑數左鍵點選

圖示上的數值欄，並且更改其數值即可，數值單位為MB(百萬

位元組) 。

『循環處理，自動刪除』  :

當硬碟剩餘儲存容量到達偵測值時，我們會由最早期

所建立之錄音資料依序刪除，如此您可在不需更換硬

碟的狀況下，持續保有一定日期範圍內之最新錄音

資料。

『警示通知，更換硬碟』  :

當硬碟剩餘儲存容量到達偵測值時，我們會在螢幕上

顯示出警告訊息，請依造您之設備限制，如為熱插拔

式抽取硬碟，請按照熱插拔更換要方式更換另一硬碟

，如為一般抽取式硬碟，請關機後更換另一顆硬碟；

完成後，請依其必要性重新該新硬碟制作格式化，之

後再啟動錄音軟體。

第二章  數位錄音系統

2-3-6  自動增益參數設定  :  自動增益功能會自動的依據兩端聲音音量差

距大小，做適當地音量調整放大，以避免錄

音下來之錄音檔兩端聲音差距過大。

已選擇的項目前面會有『打鉤』的符號，並

且變成灰色字樣，您可選擇其他選項以改變

自動增益狀態。

第二章  數位錄音系統

2-3-7  Call ID 偵測設定  :  Call ID 為撥進來電話的電話號碼，您可選擇啟

用或不啟用。已選擇的項目前面會有『打鉤』的

符號，並且變成灰色字樣，您可選擇其他選項以

改變Call ID 偵測方式(此為選購設備)。

第二章  數位錄音系統

2-3-8  系統密碼設定  : 讓您管理您的密碼權限，及熱抽拔功能。

密碼分三種層級:

查尋密碼  :  使用此密碼進入系統僅能操作通

話記錄查尋，但作用和直接點選

桌面另一『錄音撥放查詢程式』

的捷徑是一樣的，只是方便您不

必記憶太多程式捷徑。

維護密碼  :  即一般普通使用者登入密碼。

系統密碼  :  即系統管理者登入密碼。

更改密碼方式為點選欲更改之密碼選項，並在數值

欄內輸入您要的新密碼，按確定後即可(如下頁圖)。

而熱抽拔功能為控制當硬碟容量空間不足要更換硬

時使用，下一頁為其圖解操作說明。

請注意若您系統不支援熱抽換，請勿操作本功能，

請以關機方式更換硬碟。

第二章  數位錄音系統

備註  :  上圖為輸入密碼之畫面，下圖為熱抽拔管理畫面。

※※    請注意若您系統不支援熱抽換，請勿操作本功能，請以關機方

式更換硬碟。

第二章  數位錄音系統

2-3-9  關閉系統  :  位於系統功能列上的『關機』選項是用來關閉軟體系

統運作。當您有必要關閉電腦或作錄音資料儲存硬碟

之格式化操作時請先選擇此選項，並按下『確定關機

』按紐，系統軟體即會關閉操作。